| BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số:    07    /2007 /QĐ-BTTTT                             Hà Nội, ngày 19   tháng 12  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

C¨n cø Ph¸p lÖnh Bu chÝnh, ViÔn th«ng ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2002;

C¨n cø  NghÞ ®Þnh 178/2007/NĐ-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007  cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;

C¨n cø  NghÞ ®Þnh 24/2004/NĐ-CP ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh 336/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn,

QuyÕt ®Þnh:

Điều 1.  Phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy hoạch  này được áp dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

2. Nội dung

Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz như  sau:

406,1                                                                430                        440          445       450         453,08       457,37    463,08         467,37   470

| CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT | VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ | CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT | CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT | CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT | CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT (CDMA-BR) | CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT | CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT (CDMA- BT) | CỐ ĐỊNH LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. 406,1- 430MHz, 450-453,08MHz, 457,37-463,08MHz, 467,37-470MHz: Dành cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động  mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz (Các hệ thống sử dụng tần số trong đoạn băng tần 467,37-470MHz  phải chấp nhận nhiễu do phát xạ ngoài băng đúng tiêu chuẩn của kênh truyền hình 21 gây ra).

2.2. 430-440MHz: Dành cho nghiệp vụ vô tuyến định vị.

2.3. 440-445MHz và 445-450MHz: Dành cho các hệ thống vi ba ít kênh và các hệ thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động  mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz, khoảng cách thu- phát 5MHz nhưng không hạn chế sử dụng cho các hệ thống cố định, lưu động  mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz sử dụng 1tần số.

2.4.  453,08-457,37MHz và 463,08-467,37MHz:  Dành cho các hệ thống thông tin vô tuyến lưu động mặt đất và các hệ thống mạch vòng vô tuyến nội hạt (WLL) sử dụng công nghệ CDMA.

BT= Base station transmit segment  (Đoạn tần số phát của trạm gốc)

BR= Base station receive segment (Đoạn tần số thu của trạm gốc)

## Tổ chức thực hiện

  - Các hệ thống thông tin vô tuyến điện đang sử dụng tần số không đúng mục đích được qui định trong Quy hoạch này phải chuyển đổi tần số cho phù hợp với Quy hoạch.

  - Thời hạn chuyển  đổi:

    - Trường hợp thiết bị có khả năng điều chỉnh tần số theo Quy hoạch mà không cần kinh phí chuyển đổi, tổ chức, cá nhân phải chuyển đổi tần số của thiết bị ngay sau khi  Quy hoạch có hiệu lực.

    - Trường hợp thiết bị không có khả năng điều chỉnh tần số theo Quy hoạch hoặc thiết bị có khả năng điều chỉnh tần số nhưng cần kinh phí chuyển đổi, tổ chức, cá nhân phải chuyển đổi tần số của thiết bị trong thời hạn không quá 5 năm kể từ ngày Quy hoạch có hiệu lực đối với các đoạn băng tần 457,02-457,37MHz và 467,02-467,37MHz, và trong thời hạn không quá ngày 15 tháng 02 năm 2010 đối với các đoạn băng tần còn lại. Kinh phí chuyển đổi được thực hiện theo qui định của pháp luật.

  - Cục Tần số vô tuyến điện chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy hoạch này.

§iÒu 2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy đăng Công báo và thay thế Quyết định số 02/2005/QĐ-BBCVT  ngày 17 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Côc trëng Côc TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn, Thñ trëng c¬ quan,  ®¬n vÞ thuéc Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, tæ chøc vµ cá nhân có liên quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

Bé trëng

N¬i nhËn:

| - Nh ®iÒu 3; - V¨n phßng ChÝnh phñ; - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - UBND c¸c tØnh, TP trùc thuéc T.U; - Uû ban tÇn sè VT§; - Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp; - Các doanh nghiệp viễn thông; - C«ng b¸o; - Website Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng; - Lu VT, TS. | ( Đã ký ) Lª Do·n Hîp |
| --- | --- |